填料精馏塔理论塔板数的测定

精馏操作是分离、精制化工产品的重要操作。塔的理论塔板数决定混合物的分离程度，因此，理论板数的实际测定是极其重要的。在实验室内由精馏装置测取某些数据，通过计算得到该值。这种方法同样可以用于大型装置的理论板数校核。目前包括实验室在内使用最多的是填料精馏塔。其理论板数与塔结构、填料形状及尺寸有关。测定时要在固定结构的塔内以一定组成的混合物进行。

- 原理

精馏是基于汽液平衡理论的一种分离方法。对于双组分理想溶液，平衡时气相中易挥发组分浓度要比液相中的高；气相冷凝后再次进行汽液平衡，则气相中易挥发组分浓度又相对提高，此种操作即是平衡蒸馏。经过多次重复的平衡蒸馏可以使两种组分分离。平衡蒸馏中每次平衡都被看作是一块理论板。精馏塔就是由许多块理论板组成的，理论板越多，塔的分离效率就越高。板式塔的理论板数即为该塔的板数，而填料塔的理论板数用当量高度表示。填料精馏塔的理论板与实际板数未必一致，其中存在塔效率问题。实验室测定填料精馏塔的理论板数是采用间歇操作，可在回流或非回流条件下进行测定。最常用的测定方法是在全回流条件下操作，可免去加回流比、馏出速度及其它变量影响，而且试剂能反复使用。不过要在稳定条件下同时测出塔顶、塔釜组成，再由该组成通过计算或图解法进行求解。具体方法如下：

- 计算法

二元组份在塔内具有n块理论板的第一块板的汽液平衡关系符合平衡方程式为：

y11−y1=αmN+1xw1−xw（１）

y1——第一块板的气相组成

xw——塔釜液的组成

αm——全塔(包括再沸器)α（相对挥发度）的几何平均值αm=αpαw

N——理论板数

故有  N=lg[(y11−y1)(1−xwxw)]lgαm—1                       （２）

上式称为芬斯克（Fenske）公式。

采用全回流操作时，塔顶为全凝器，则塔顶气相组成y1即等于塔顶馏出液组成xp，y1=xp，于是式（２）可以写成

N=lg[xp1−xp1−xwxw]lgαm−1                             （３）

２．图解法

用二元体系的汽液平衡数据作x-y图，在平衡线与对角线间作xp至xw的阶梯。直到x≤xＷ。

- 实验设备与试剂

- 精馏设备如图所示。

- 实验仪器：

检测用气相/液相色谱仪  1台

50ml滴定管             2支;

正庚烷      折光率1.3851（250C）

环己烷      折光率1.4262（200C）

三、实验步骤

- 实验前的准备工作:

检查精馏装置是否垂直，检查冷却水是否畅通，检查温度控制系统是否正常。

２.检查折光仪是否好用并校准，检查加热系统是否正常。

３.按附表配制正庚烷和环己烷溶液，取其中一份倒入1000ml烧瓶，塞好磨口塞子同时开启冷却水至溢流正常。

４．启动电源升温，到刚开始液泛时调节温度，并保持在全回保流条件下稳定操作，待溶液回落到塔釜时使釜液再次液泛，调节温度保持在全回流条件下稳定操作。

５．完成回流操作后，待塔釜和塔顶温度恒定后记录数值，分别在塔釜和塔顶同时取样，每次取0.1～0.2ml,在折光仪上测定折光指数．以后每隔10～20分钟依次取样，直到两次测定结果〈0.0005为止，更换烧瓶再做下一个，每塔共做4组。

每次取样前应轻轻转动旋塞3放出几滴水或低沸物，每次取样必须用取样瓶。

６．回流量与上升蒸汽量有关，也影响板数测定。改变上升蒸汽量后测定塔釜和塔顶组成，还可收集液体测出上升蒸汽量数据。

五．数据处理

- 按表１内容做实验记录，并整理汇总。

表１  填料塔理论板数测定记录表

塔号：     室温       0C；校准折光仪物料：         N=

| 时间 | 组别 | 加热温度 | 塔顶温度 | 釜液温度 | XP | XW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

２．根据实验数据用试差法用安东方程（Antoine）计算出各组溶液的泡点，作泡点—X折图，再作X折—Y折图从而画出理论板数，正庚烷和环己烷的安东常数查“流体热物理性质”一书，正庚烷P374页，环己烷P366页（TQ038.1乙2）。

- 讨论实验结果。

附表

| 组别 | 正庚烷（ml） | 环己烷（ml） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 400 |
| 2 | 100 | 350 |
| 3 | 150 | 300 |
| 4 | 200 | 250 |
| 5 | 250 | 200 |
| 6 | 300 | 150 |
| 7 | 350 | 100 |
| 8 | 400 | 50 |